《嵌入式系统》实验报告3

学号： 23013169  姓名： 杨天羽  班级： 计233   日期：

成绩：                           指导教师：

| 实验名称：Linux镜像开发实验 | 实验地点： |
| --- | --- |
| 实验仪器：Linux实验环境 |  |
| 一、实验目的： - 1、理解 BootLoader 的作用以及如何编译U-boot 源码 - 2、理解 linux 内核的作用以及学习如何编译 Linux 内核源码 - 了解文件系统的概念和作用，以及如何编译文件系统。 |  |
| 二、实验内容： 根据实验指导手册完成实验，进而完成如下内容： 1. 基于SD卡更新RK3568系统镜像，并说明更新的主要步骤，进而验证更新结果（给出打印信息）。 答：主要步骤： ① 用 SDDiskTool / balenaEtcher 将 update.img（或启动镜像）写入 SD 卡，选择“升级固件/SD Boot”模式； ② 断电，将 SD 卡插入开发板，设置为从 SD 卡启动（或按住 recovery 键）； ③ 上电，系统自动从 SD 卡读取镜像并烧写到 eMMC，串口打印烧写进度； ④ 烧写完成后断电、拔出 SD 卡，重新上电从 eMMC 启动。 验证：串口打印类似 “Start to upgrade...”“Writing... 100%”“Upgrade firmware ok / success” 等信息，重启后系统正常进入登录界面即更新成功。 - 基于SDK源码，说明对U-boot、内核和文件系统进行单独编译的方法，说明如何查看编译出来的文件是最新文件？进而给出单独更新U-boot和内核的方法。 - 答：单独编译方法（SDK 根目录）： - ① source envsetup.sh 选择板级配置； - ② ./build.sh uboot ——单独编译 U-boot，生成 uboot.img； - ③ ./build.sh kernel ——单独编译内核和设备树，生成 boot.img； - ④ ./build.sh rootfs（或 buildroot/debian）——编译文件系统，生成 rootfs.img。 - 判断是否为最新文件：用 ls -l 查看生成文件的时间戳是否与本次编译时间一致，或用 md5sum 比对内容。 - 单独更新 U-boot 和内核：用 RKDevTool 勾选对应的 uboot、boot 分区单独烧写，或用命令 upgrade_tool di -u uboot.img / upgrade_tool di -b boot.img 分区更新。 - 在制作好U-boot、内核和文件系统等文件好，如何生成系统更新文件，完成更新？ - 答：在 SDK 根目录执行 ./build.sh updateimg，将 uboot、boot、rootfs 等打包生成整体固件 update.img；再用 RKDevTool 的“固件升级”功能选择 update.img 一次性烧写，或将其写入 SD 卡制作升级卡完成整机更新。 |  |